Precipitazioni

Dopo aver importato i dati su QGIS ed averli incrociati tra di loro abbiamo ottenuto tre tabelle in cui sono riportate la somma delle precipitazioni rilevate da ogni stazione durante il decennio e la posizione di queste ultime sul suolo californiano.

- Il sistema di riferimento è quello utilizzato negli Stati Uniti, ovvero il NAD83 - EPSG:4269

Con queste sono state effettuate delle interpolazioni di tipo IDW che hanno dato vita a tre immagini raster che sono in grado di mostrare, dopo averle passate a falsa banda multicolore, il totale delle piogge nei tre decenni (rispettivamente 1981-1990 [1°], 1991-2000 [2°], 2001-2010 [3°]).

- Il parametro “p” è stato impostato a 2 al fine di avere una maggiore accuratezza nei punti in cui sono presenti le stazioni metereologiche a discapito di una maggiore uniformità dell’interpolazione.

- Il gradiente del colore va dal rosso (precipitazione min registrata) al blu (precipitazione MAX registrata) passando per il bianco (valore centrale).

Osservando il quadro complessivo con l’aiuto dei raster ottenuti dalle differenze dei tre (rispettivamente 3°-1°,  3°-2°, 2°-1°) si può notare come il decennio 1991-2000 risulti notevolmente più piovoso rispetto agli altri due che invece si avvicinano considerevolmente.

- Il gradiente di colore va dal rosso (precipitazioni più scarse rispetto al sottraendo) al blu (precipitazioni più abbondanti rispetto al sottraendo) passando per il bianco (precipitazioni comparabili)

A seguire è stato importato ed elaborato uno shapefile delle contee della California per effettuare su ognuna di esse delle statistiche zonali (mean, min e MAX delle precipitazioni) nei tre decenni; esse, come di consueto, divengono comparabili ad occhio grazie ad una colorazione appropriata. A titolo informativo, riportiamo di seguito una vista sulle medie delle precipitazioni nei tre decenni (rispettivamente 1°, 2° e 3°)

- Il gradiente di colore va dal rosso (precipitazioni media che si avvicina di più al min) al blu (precipitazioni media che si avvicina di più al MAX) passando per il bianco (precipitazioni media che si avvicina al valore centrale)

Anche da queste viste si riesce a notare un incremento delle precipitazioni nel secondo decennio seguita da un nuovo inaridimento.

# *Nota:

La colorazione dei vari grafici riportati nel documento è tarata sui valori estremi dei risultati ottenuti dalle varie analisi, ed è dunque da intendere come relativa al contesto in cui viene utilizzata.